Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

Техникалық ерекшелік

ЛОТ №1 -  Керек-жарақтары бар ультрадыбыстық диагностикалық медициналық жүйе бойынша

| № р/н | Критерийлер | Сипаттамасы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техника атауы | Керек-жарақтары бар ультрадыбыстық диагностикалық медициналық жүйе |  |  |  |
| 2 | Жинақтаушыға талаптар | .№ р/н | Медициналық техникаға жинақтаушының атауы | Медициналық техникаға жинақтаушының моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы | Қажетті саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі жинақтаушы |  |  |  |
|  |  | 1 | Ультрадыбыстық диагностикалық медициналық жүйеге арналған консоль Арнайы медициналық монитор | Жалпы талаптар: импульстік толқын, түс және энергетикалық допплері бар толық сандық көп мақсатты ультрадыбыстық диагностикалық орта деңгейлі жүйе. Қолдану салалары Абдоминальды зерттеулер акушерлік гинекология кардиология тірек-қимылжүйесі ангиология урология Үстірт орналасқан органдар мен құрылымдар педиатрия неонатология ортопедия онкология транскраниальды зерттеулер трансвагинальды зерттеулер Сканерлеур ежимдері: Режимге: Сұр масштабтағы карталар саны, кем дегенде - 26 Бояу карталарының саны, кемінде-9 Берілу кезінде фокустаудың қолдау көрсетілетін аймақтарының саны, кемінде-8 Сканерлеудің максималды тереңдігі - 33 см кем емес Секторлық датчикте кең бұрышты сканерлеу технологиясын қолдау, град, кем дегенде - 120 B-режимдегі кадрлардың секундына ең жоғары жиілігі, кемінде-1449 Контрастты және егжей-тегжейлі жақсарту үшін кескін құрылысында қолданылатын маталардағы дыбыс жылдамдығының мәнін пайдаланушының реттеу мүмкіндігі М-режим Сұр шкала карталарының саны, кемінде-8 Бояу карталарының саны, кемінде-9 Түсті доплердің, матаның түсті доплерінің режимдерімен үйлесімділік PW-импульсті толқындық Доплер: Нақты уақыт режимінде және өңдеуден кейінгі режимде Доплер спектрін автоматы түрде контурлау Карталар саны, кем дегенде - 14 (сұр + боялған) PRF, кГц диапазоны, кемінде - 0,3-тен 27,9-ға дейін Бұрышты түзетуді орнату кезінде тіркелетін жылдамдықтар диапазоны 80°, м/с, кемінде - 0,001 – 62,65 Сканерлеу бұрышының өзгеру диапазоны, градус, кем емес - +/- 20° Бұрышты түзету, диапазон, градус, кем емес - +/- 90° Сынамалық көлемнің мөлшері, мм, кемінде - 1 – 16 Бұрышты түзету, қадам, градус - 1°артық емес Бір датчикте доплерлік жиіліктердіңең көп саны, кемінде-4 ЦДК-жылдамдық бойынша түсті доплерлік карталау: Бояу карталарының саны, кемінде - 14 PRF, кГц диапазоны, 0,1 - ден 25-ке дейін Тіркелетін жылдамдықтар диапазоны, м / с, кемінде - 0,02 – 1,8 Қозғалыс және тынысалу кезінде пайда болатын артефактілерді басу алгоритмі Бір датчиктегі ОДК жиіліктерінің ең көп саны, кемінде - 4 ЦДК режимінде кадрлардыңс екундына ең жоғары жиілігі - 458-ден кем емес Энергия бойынша Эд-түсті доплерлік карталау PRF, кГц диапазоны, 0,1 - ден 25-ке дейін ЭД режиміндегі кадрлардың секундына еңжоғары жиілігі - 458-ден кем емес Бағытталған энергетикалық Доплер ЦДК және ПҚ режиміндегі жинақтау (пайдаланушы таңдаған уақыт аралығында түстің жинақталуы) Триплекс режимі: +CFM + PWorCW B+PD+PWorCW B + TVI + PW (қосылған TVI опциясы болған кезде) Триплексті режимде кадрлардың секундына максималды жиілігі - 1789 кем емес Трапеция сканерлеу режимі сызықтық және салалық сенсорлармен үйлесімді Кодталған мата гармоника режимі барлық визуализацияланған сенсорлармен үйлесімді Бір датчиктегі базалық жиіліктердің ең көп саны, кемінде - 4 Бір датчиктегі гармоникалық жиіліктердіңең көп саны, кем емес (нақты мәнін көрсету) - 4 Фазалық инверсия гармоникасы Кескіннің көлденең және радиалды біркелкілігін, сондай-ақ мата кескінінің жарықтығын үздіксіз оң тайландыру режимі Көп сәулелі құрама сканерлеу есебінен кескінді УЗ қалыптастыру режимі Берілетін сәулелердіңең көп саны, кем дегенде-9 Қабылданатын сәулелердіңең көп саны, кем дегенде-9 Негізгі кескінмен бір уақытта көрсету Сурет сапасына әсерету дәрежесін баптау саны, кемінде-7 Кодталған гармоника, ЦДК, ЭД, импульстік-толқындық режим дермен үйлесімділік, визуализация, 3D / 4D Адаптивті алгоритм негізінде кескін алудың органоспецификалық режимі Өңделген және іргелі суреттерді бір уақытта көрсету Сенсорлардың барлық түрлерімен үйлесімділік 3D/4D қосаалғанда, барлық визуализация режимдерімен үйлесімділік Бейнені сүзу дәрежелерінің саны, кемінде-6 B-бұрыштық ауытқуды сканерлеу режимі (сызықтық сенсорлар мен сызықтық көлемді сенсорлар үшін) және биопсиялық инені тануды жақсарту Аппаратта сканерлеудің базалық дағдыларын үйрететін бағдарлама - сенсордың дұрыс орнатылуының схемалық бейнесі - мүшелердің анатомиялық қимасы - клиникалық бейненің мысалы Ультрадыбыстық зерттеу кезеңдерін автоматтандыру және хаттамалау бағдарламасы - Зауытты қпротоколдар және пайдаланушы протоколдарының редакторы - Аннотацияларды автоматы түрде толтыру, сканерлеу режимдерін ауыстыру және өлшеулерд ііске қосу Практикалық кеңестері мен жиі кездесетін сұрақтарға жауаптары бар аппарата жұмыс істеуге үйрететін бағдарлама Ұрықтың негізгі биометриялық параметрлерін автоматы түрде анықтаудың, контурлаудың және өлшеудің арнайы технологиясы Қуықтың мөлшері мен көлемін автоматы түрде өлшеу бағдарламасы Монитор Еркін қозғалатын кронштейнге орналастырылған сұйық кристалды жарқылға қарсы монитор Экран өлшемі диагональ бойынша, дюйм, кемінде - 21,5" Монитордың ажыратымдылығы, пикселдер, кем дегенде-1920х1080 Барлық сканерлеу режимдерінде қызметтік және диагностикалық ақпаратты көрсету аймағының диагоналі, дюймдер, кемінде - 21,5" Иілу бұрышын алға/артқа реттеу, градус, кем дегенде - 90°/25° Көлденең жазықтықта бұрылыс, градус, кем дегенде - 145° Монитордың биіктігін биіктігі бойынша реттеу, см, кем дегенде - 15 Басқарупанелінбиіктігібойыншареттеу, см, кемінде - 37,5 Бақылаутақтасыныңбиіктігі мен монитордыңбиіктігінтәуелсізреттеу Пайдаланушы интерфейсі - Үш бағытта реттелетін басқару консолі - Басқару консолінің айналу бұрышы, градус, кем дегенде-90° - Консольге біріктірілген динамиктер - Түсті сенсорлық басқару тақтасы, дюйм, кем дегенде-9,9 - Толық өлшемді алфавиттік-сандық пернетақта - Интерактивті пернетақта жарығы -Корпустың алдыңғы жағындағы принтер мен DVD дискісіне арналған арнайы бөліктер Жүйе жұмысының толық жиілік диапазоны, МГц, кемінде - 1,7-ден 18,0-ге дейін Ультрадыбыстық сәулені қалыптастыру-сандық Ультрадыбыстық сәулені кең жолақты қалыптастыру технологиясы Датчиктерді қосуға арналған белсенді порттардың саны (CW емес), кемінде - 4 Штырьсыз датчик коннекторлары Суреттерді және/немесе кинокөрсетілімді жалғанған usb микрофонның көмегімен сақтаған кезде дауыстық түсінік темелерді жазу Жүйеге 15 минут жұмыс істеуге мүмкіндік беретін кіріктірілген батарея Динамикалық диапазон, дБ, кемінде - 275 Цифрлық қабылдау-беру арналарының саны - 301 056 кем емес Кадрдың максималды жиілігісекундына 1449 кем емес Сәуленіңенуінің максималды тереңдігі, см, кем дегенде - 33 Зауыттықалдын ала орнатылған бағдарламалар саны, кемінде - 113 Пайдаланушы анықтайтыналдын ала орнатылған бағдарламалар саны - 607-ден кем емес Киножады: -Сандық кескін жадынан ультрадыбыстық суреттер мен кино ілмектерінің монитор экранында тікелей сақтау режимі. - Кинопетлдің, позицияның айналдыру жылдамдығын реттеу, кемінде-11 - Кинокөрсетілімнің максималды ұзақтығы, кадрлар, кем дегенде - 219000 Кинопетлидің максималды ұзақтығы, сек, кем дегенде – 209 Матаның акустикалық қасиеттері бойынша В-режим дегі кескінді Автоматты оңтайландыру Түсті картаға түсіру режимінде суретті автоматы түрде оңтайландыру TGC кескінін автоматы түрдеоңтайландыру Доплер спектрінавтоматтыоңтайландыру: - Базалықжелініавтоматтытүрдетүзету - Автоматты PRF түзету Бұрышты автоматы түрде реттеу - Спектрдің автоматы инвертациясы Нақты триплексті режимде доплер спектрін автоматы түрде есептеу - Көрсетілетін параметрлер саны, кемінде - 14 Кескінді одан әрі оңтайландыру үшін өңделмеген "шикі" ультрадыбыстық деректерге қол жеткізуге мүмкіндік беретін бағдарламалық және аппараттық функциялар. Бұрын сақталған суреттерде келесі параметрлерді реттеу және реттеу: * В-режимі: күшейту, динамикалық диапазон, басу, түсгаммасын және жалған бояукарталарын таңдау, m-режимініскеқосу • СFM / PDI режимі: режимдіқосу / өшіру, күшейту, балансты реттеу, түс схемасын таңдау * PW режимі: режимді қосу / өшіру, күшейту, динамикалық диапазон, бұрышты өзгерту, базалық офсет, айналдыру жылдамдығын таңдау, дисплей форматын таңдау, түс гаммасы және жалған бояукартасы, автоматы өлшеу * Кинопетли режимі: кинопетлидің жылжу жылдамдығы, анатомиялық М-режимді іске қосу, 2D кескіндерінің динамикалық реттілігі негізіндеүш өлшемді қайта құру (егер тиісті опция орнатылған болса). Ультрадыбыстық суреттерді сандық түрде мұрағаттауға және өңдеуге арналған аппаратқа біріктірілген Компьютерлік жұмыс станциясы Пациенттер мұрағатын жасау; - Статикалық және динамикалық суреттерді RawDICOM "шикі" деректер форматында сақтау -Бұрын сақталған суреттерді өңдеуден кейінгі өңдеу - Өлшеулер мен есептеулер жүргізу - Зерттеу есептерін шығару - Ауыстырылатын CD / DVD, USB - де ультрадыбыстық суреттерді сақтау : jpg, avi, wmv - Статикалық және динамикалық суреттерді стандарты форматтарда сақтау Windows форматындағы сыртқы жұмыс станциясында мұрағатталған статикалық суреттер мен кино желістерін көруге арналған кіріктірілген бағдарлама Тиісті пернені тағайындай отырып, жиі орындалатын әрекеттер тізбегін бағдарламалау Қалыпты және нашар акустикалық терезесі бар науқастарды визуализациялауға арналған алдын-ала орнатылған қондырғылар Есептеу пакеттері және ангиологияға арналған жиынтық қорытындылар Есептеу пакеттері жәнекардиологияға арналған жиынтық қорытындылар Акушерия және гинекология үшін есеп айырысу пакеттері және жиынтық қорытындылар - Ұрықтың дамуын бақылау хаттамасы - Көп ұрықты жүктілікке арналған есептеу бағдарламалары - Буын дисплазиясына арналған есептеу бағдарламалары Урология үшін есеп айырысу пакеттері және жиынтыққ орытындылар Бүйректізерттеуге арналған есептеу пакеттері және жиынтық қорытындылар Қолдау көрсетілетін сенсорлардың түрлері: Конвекстік Микроконвекс Секторлық фазалар Сызықтық Аралас ректовагинальды ұшақ Биплан Көлемді 4D-датчиктер, оның ішінде қуысішілік датчик | 1дана |
|  |  | 2 | Еуропалық ашамен ультрадыбыстық диагностикалық медициналық Қуат кабелі жүйесіне арналған кабел | Еуропалық ашасы бар қуат кабелі Орыстіліндегі ультрадыбыстық жүйелерге арналған пайдаланушы нұсқаулығы | 1 дана |
|  |  | 3 | Орыс тіліндегі ультрадыбыстық жүйелер үшін пайдаланушы нұсқаулығы берілген. |  | 1 дана. |
|  |  | Қосымша жинақтаушы |  |  |  |
|  |  | 1 | Конвекстік датчик | Акушерия, гинекология, урология және тамырлық зерттеулерге арналған конвекс датчигі:Ауыстырып қосылатын және бейнеленетіно рталық жиіліктердің диапазоны, МГц, кемінде - 2,0-5,0 Элементтер саны, кемінде - 128 Қисықтық радиусы, мм, артықемес - 60 Сканерлеубұрышы, градус, кем дегенде-58° Визуализация тереңдігі, мм - 330 Экранда көрсетілетін в–режимнің орталық жиіліктерінің саны - 4-тен кем емес Тіндік гармоника режиміндегі жиіліктер саны кемінде-3 Қолдау: Спектрлік доплер; Түсті доплерлік карталау; көп сәулелі күрделіқ ұрамды сканерлеу; тіндік гармоника режимі суреттерді алу және артефактілерді басу режим гинекологияға, акушерияға, урологияға арналған микроконвекстіқ уысішілік датчигі: Ауыстырып қосылатын және бейнеленетін орталық жиіліктердің диапазоны, МГц, кемінде - 4,0-10,0 Элементтер саны, кемінде - 128 Қисықтық радиусы, мм, артық емес-9 Сканерлеу бұрышы, градус, кем дегенде-168° Экранда көрсетілетін в–режимнің орталық жиіліктерінің саны кемінде-3 Тіндік гармоника режиміндегі жиіліктер саны кемінде-3 Қолдау: Спектрлік доплер; көп сәулелік үрделі құрамды сканерлеу; тіндік гармоника режимі. | 1 дана. |
|  |  | 2 | Микроконвекстіқ уыс ішіндегі датчик |  | 1 дана |
|  |  | 3 | Үздіксіз толқындық доплердің үздіксіз толқындық доплерінің режиміндегі кескіндерді алуға арналған бағдарлама модулі Микроконвекстіқ уысішілік датчиктерге арналған ұстағыштар | СW-үздіксіз толқындық доплер Нақты уақыт режимінде және өңдеуден кейінгі режимде Доплер спектрін автоматы түрде контурлау; Тіркелетін жылдамдықтар диапазоны, м / с, кемінде - 0,002 – 61,05 Бұрышты түзету, диапазон, градус, кем емес - +/- 90° Бұрышты түзету, қадам, градус - 1°артық емес | 1 дана |
|  |  | 4 | Сымсыз адаптер DICOM форматында деректерді беруді қамтамасыз ету үшін ендірілген бағдарламалық модуль | Қуыс ішіндегі датчиктерге арналған көлденең тұтқыш Wi-fi арқылы жергілікті желіге сымсыз кіру мүмкіндігі DICOM 3 стандартында деректерді беруді қамтамасыз ететін бағдарламалық және аппараттық функциялар | 1 дана |
|  |  | 5 |  |  | 1 дана |
|  |  | 6 |  |  | 1 дана |
|  |  | 7 | Ақ-қара медициналық суреттерді басып шығаратын құрылғыға арналған сөре Ақ-қара медициналық суреттерді басып шығаруға арналған құрылғы, ақ-қара медициналық суреттерді басып шығаратын құрылғыға арналған сөре, ақ-қара медициналық суреттерді басып шығаратын құрылғыға арналған қағаз | Ақ-қара принтергеарналған сөре Өзіне қосылған жиынтық - Қара және ақ принтер - Принтер сөресі - Принтерге арналған 1 орама қағаз | 1 дана |
|  |  |  | 8 Шығын материалдары және тозатын түйіндер: Ақ-қара медициналық суреттерді басып шығаратын құрылғыға арналған қағаз | Ақ-қара принтерге арналған қағаз | 1 жабдық |
|  |  |  |  |  | 1 орама |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | - Қуат 100/115/230 В, 50/60 Гц. - Жұмыс режимі * Температура: +10°-дан +40°дейін * Ылғалдылық: конденсациясыз 35 - тен 75% - ғадейін. - Сақтау: * Температура: 0° + 50° * Ылғалдылық: конденсациясыз 10-нан 85% - ғадейін. - Үй-жайдың ауданы кемінде 10 ш. м. - Тік күйде бекіту қажет - - Жерге қосылған розеткалар, үздіксіз қуат көзін пайдалану ұсынылады |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) | DDP жеткізу орны |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 2022 жылғы 10 желтоқсанға дейін Мекен-жайы: СҚО, Петропавл, Жалела Кизатов көшесі 7 А. |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсетуі немесе үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, кемінде 37 ай медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсетуі. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда іріктеу; - медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, Коррозия және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түріне тәнпайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар. | Медициналық техникаға 37 айдан кем емес кепілді сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тәнжұмыстар және т. б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда іріктеу; - медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, Коррозия және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); - медициналық техниканыңн ақты түріне тәнпайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар. |  |  |  |

Медициналық техникаға қойылатын талаптар:

1) дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттардың тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Қазақстан Республикасының аумағына денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде әкелінген, тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жиынтықтаушыларды қоспағанда, Кодекстің ережелеріне және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің; арнайы көлік құралындағы медициналық техника сатып алынған жағдайда – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеуінің болуы.

Жиынтықтаушы медициналық техниканы (өнім беру жиынтығын) тіркеудің қажет болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе сатып алуға шақыру шарттарына сәйкестігі.

Бұл ретте медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарынан асып кетуіне жол беріледі;

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау;

4) Қазақстан Республикасына тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың таңбалануын, тұтыну қаптамасының және оларды қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігі;

5) медициналық техниканың жаңалығы, оның пайдаланылмауы және жеткізу сәтінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде өндірілуі;

6) өлшеу құралдарына жататын медициналық техниканың Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілуі.

Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізудің қажет болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады;

7) өндіруші не өндірушінің ресми өкілі мәртебесі бар әлеуетті өнім берушінің бергенін растайтын құжаттың болуы.

Тармақшаларда көзделген талаптар 3),4),5),6), 7) Өнім беруші сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

СҚО әкімдігінің ДСБ «№3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК директордың м.а.                                                                                                         А.О. Өтебаев

Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

по ЛОТУ №1 - Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | .№ п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Консоль для ультразвуковой диагностической медицинской системы, Монитор специальный медицинский | Общие требования: полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая диагностическая система среднего класса с импульсно-волновым, цветовым и энергетическим допплером. Области применения абдоминальные исследования акушерство гинекология кардиология скелетно-мышечная система ангиология урология поверхностно расположенные органы и структуры педиатрия неонатология ортопедия онкология транскраниальные исследования трансвагинальные исследования Режимы сканирования: В режим: Количество карт серой шкалы, не менее - 26 Количество карт окрашивания, не менее - 9 Количество поддерживаемых зон фокусировки при передаче, не менее - 8 Максимальная глубина сканирования, не менее - 33 см Поддержка технологии широкого угла сканирования на секторном датчике, град, не менее - 120 Максимальная частота кадров в секунду в B-режиме, не менее - 1449 Возможность регулировки пользователем значения скорости звука в тканях, используемого при построении изображения, для повышения контрастности и детализации М-режим Количество карт серой шкалы, не менее - 8 Количество карт окрашивания, не менее – 9 Совместимость с режимами цветового допплера, тканевого цветового допплера PW – импульсно-волновой допплер: Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени и режиме пост-обработки Количество карт, не менее - 14 (серые + окраш) Диапазон PRF, кГц, не менее - от 0,3 до 27,9 Диапазон регистрируемых скоростей при установке коррекции угла 80°, м/с, не менее - 0,001 – 62,65 Диапазон изменения угла сканирования, градусы, не менее - +/- 20° Коррекция угла, диапазон, градусы, не менее - +/- 90° Размер пробного объёма, мм, не менее - 1 – 16 Коррекция угла, шаг, градусы, не более - 1° Максимальное количество допплеровских частот на одном датчике, не менее – 4 ЦДК - цветовое допплеровское картирование по скорости: Количество карт окрашивания, не менее - 14 Диапазон PRF, кГц, не менее - от 0,1 до 25 Диапазон регистрируемых скоростей, м/с, не менее - 0,02 – 1,8 Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании Максимальное количество частот ЦДК на одном датчике, не менее - 4 Максимальная частота кадров в секунду в режиме ЦДК, не менее - 458 ЭД - цветовое допплеровское картирование по энергии Диапазон PRF, кГц, не менее - от 0,1 до 25 Максимальная частота кадров в секунду в режиме ЭД, не менее - 458 Направленный энергетический допплер Аккумуляция в режиме ЦДК и ЭД (накопление цвета за выбираемый пользователем промежуток времени) Триплексный режим: В+CFM+PWorCW B+PD+PWorCW B+TVI+PW (при наличии подключенной опции TVI) Максимальная частота кадров в секунду в триплексном режиме, не менее - 1789 Режим трапециевидного сканирования совместимый с линейными и секторными датчиками Режим кодированной тканевой гармоники совместимый со всеми визуализирующими датчиками Максимальное количество базовых частот на одном датчике, не менее - 4 Максимальное количество гармонических частот на одном датчике, не менее (указать точное значение) - 4 Гармоника фазовой инверсии Режим непрерывной оптимизации поперечной и радиальной равномерности изображения, а также яркости изображения ткани Режим формирования УЗ изображения за счет многолучевого составного сканирования Максимальное число передаваемых лучей, не менее - 9 Максимальное число принимаемых лучей, не менее - 9 Одновременное отображение с фундаментальным изображением Количество настроек степени воздействия на качество изображения, не менее - 7 Совместимость с режимами кодированной гармоникой, ЦДК, ЭД, импульсно-волнового допплера, органоспецифичным режимом визуализации, 3D/4D Органоспецифичный режим получения изображения на основе адаптивного алгоритма Одновременное отображение обработанного и фундаментального изображений Совместимость со всеми типами датчиков Совместимость со всеми режимами визуализации, в том числе 3D/4D Количество степеней фильтрации изображения, не менее – 6 Режим B-сканирования с отклонением угла (для линейных датчиков и линейных объемных датчиков) и улучшенным распознаванием биопсийной иглы Программа, обучающая базовым навыкам сканирования на аппарате - схематическое изображение правильной постановки датчика - анатомический срез органов - пример клинического изображения Программа для автоматизации и протоколирования этапов ультразвукового исследования - Заводские протоколы и редактор пользовательских протоколов - Автоматическое заполнение аннотаций, переключения режимов сканирования и активация измерений Программа, обучающая работе на аппарате с практическими советами и ответами на часто возникающие вопросы Специальная технология автоматического обнаружения, оконтуривания и измерения основных биометрических параметров плода Программа автоматического измерения размеров и объема мочевого пузыря Монитор Жидкокристаллический антибликовый монитор, размещенный на свободно перемещаемом кронштейне Размер экрана по диагонали, дюймы, не менее - 21,5“ Разрешение монитора, пикселы, не менее - 1920х1080 Диагональ области отображения служебной и диагностической информации во всех режимах сканирования, дюймы, не менее - 21,5“ Регулировка угла наклона вперед/назад, градусы, не менее - 90°/25° Поворот в горизонтальной плоскости, градусы, не менее - 145° Регулировка высоты монитора по высоте, см, не менее - 15 Регулировка панели управления по высоте, см, не менее - 37,5 Независимая регулировка высоты панели управления и высоты монитора Интерфейс пользователя - Регулируемая в трех направлениях консоль управления - Угол вращения консоли управления, градусы, не менее - 90° - Интегрированные в консоль динамики - Цветная сенсорная панель управления, дюймы, не менее - 9,9 - Полноразмерная алфавитно-цифровая клавиатура - Интерактивная подсветка клавиатуры - Специализированные отсеки для принтера и DVD-привода на передней стороне корпуса Полный частотный диапазон работы системы, МГц, не менее - От 1,7 до 18,0 Формирование ультразвукового луча - Цифровое Технология широкополосного формирования ультразвукового луча Количество активных портов (не CW) для подключения датчиков, не менее - 4 Бесштырьковые коннекторы датчиков Запись голосовых комментариев при сохранении изображений и/или кинопетель с помощью подключенного usb микрофона Встроенная аккумуляторная батарея, позволяющая системе работать в течение 15 минут Динамический диапазон, дБ, не менее - 275 Количество цифровых приемо-передающих каналов, не менее - 301 056 Максимальная частота кадров в секунду, не менее - 1449 Максимальная глубина проникновения УЗ луча, см, не менее - 33 Количество заводских предустановочных программ, не менее - 113 Количество определяемых пользователем предустановочных программ, не менее - 607 Кинопамять: - Режим хранения непосредственно на экране монитора ультразвуковых изображений и кино-петель из цифровой памяти изображений. - Регулировка скорости прокрутки кинопетли, позиции, не менее - 11 - Максимальная длительность кинопетли, кадров, не менее - 219000 Максимальная длительность кинопетли, сек, не менее – 209 Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей Автоматическая оптимизация изображения в режиме цветового картирования Автоматическая оптимизация TGC изображения Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: - Автоматическая корректировка базовой линии - Автоматическая корректировка PRF - Автоматическая корректировка угла - Автоматическое инвертирование спектра Автоматический обсчёт допплеровского спектра в реальном триплексном режиме - Количество отображаемых параметров, не менее - 14 Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ к необработанным «сырым» ультразвуковым данным для дальнейшей оптимизации изображения. Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: • В-режим: усиление, динамический диапазон, подавление, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, активация М-режима • СFM/PDI-режим: включение/выключение режима, усиление, регулировка баланса, выбор цветовой гаммы • PW-режим: включение/выключение режима, усиление, динамический диапазон, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания, автоматические измерения • Режим кинопетли: скорость прокрутки кинопетли, активация анатомического М-режима, трехмерная реконструкция на основе динамической последовательности 2D изображений (если установлена соответствующая опция). Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений Составление архивов пациентов; - Сохранение статических и динамических изображений в формате RawDICOM «сырые» данные - Пост-процессинговая обработка ранее сохраненных изображений - Проведение измерений и расчетов - Вывод отчётов об исследованиях - Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD/DVD, USB : jpg, avi, wmv - Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах Встроенная программа для просмотра архивированных статических изображений и кинопетель на внешней рабочей станции в формате Windows Программирование последовательности часто выполняемых действий с присвоением соответствующей клавиши Встроенные предустановки для визуализации пациентов с нормальным и ухудшенным акустическим окном Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии - Протокол отслеживания внутриутробного развития плода - Программы расчетов для многоплодной беременности - Программы расчетов для суставной дисплазии Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек Типы поддерживаемых датчиков: Конвексные Микроконвексные Секторные фазированные Линейные Комбинированные ректовагинальные Биплановые Объемные 4D–датчики, в том числе и внутриполостные | 1 шт. |
|  |  | 2 | Кабель электропитания для системы ультразвуковой диагностической медицинской | Кабель питания с европейской вилкой | 1 шт. |
|  |  | 3 | Руководство пользователя для ультразвуковых систем на русском языке | Руководство пользователя для ультразвуковых систем на русском языке | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Датчик конвексный | Конвексный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, урологии и сосудистых исследований: Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее - 2,0-5,0 Количество элементов, не менее - 128 Радиус кривизны, мм, не более - 60 Угол сканирования, градусы, не менее - 58° Глубина визуализации, мм - 330 Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее - 4 Количество частот в режиме тканевой гармоники не менее - 3 Поддержка: Спектрального допплера; цветового допплеровского картирования; многолучевого сложносоставного сканирования; режима тканевой гармоники режим получения изображений и подавления артефактов | 1 шт. |
|  |  | 2 | Датчик микроконвексный внутриполостной | Микроконвексный внутриполостной датчик для гинекологии, акушерства, урологии: Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее - 4,0-10,0 Количество элементов, не менее - 128 Радиус кривизны, мм, не более - 9 Угол сканирования, градусы, не менее - 168° Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее - 3 Количество частот в режиме тканевой гармоники не менее - 3 Поддержка: Спектрального допплера; многолучевого сложносоставного сканирования; режима тканевой гармоники | 1 шт. |
|  |  | 3 | Модуль программный встраиваемый для получения изображений в режиме непрерывно-волнового допплера | СW – непрерывно-волновой допплер Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени и режиме пост-обработки; Диапазон регистрируемых скоростей, м/с, не менее - 0,002 – 61,05 Коррекция угла, диапазон, градусы, не менее - +/- 90° Коррекция угла, шаг, градусы, не более - 1° | 1 шт. |
|  |  | 4 | Держатели для датчиков микроконвексных внутриполостных | Горизонтальный держатель для внутриполостных датчиков | 1 шт. |
|  |  | 5 | Адаптер беспроводной | Опция беспроводного доступа к локальной сети по wi-fi | 1 шт. |
|  |  | 6 | Модуль программный встраиваемый для обеспечения передачи данных в формате DICOM | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие передачу данных в стандарте DICOM 3 | 1 шт. |
|  |  | 7 | Полка для устройства, печатающего черно-белые медицинские изображения | Полка для черно-белого принтера | 1 шт. |
|  |  | 8 | Устройство для печати черно-белых медицинских изображений, Полка для устройства, печатающего черно-белые медицинские изображения, Бумага для устройства, печатающего черно-белые медицинские изображения | Набор включащий в себя • Черно-белый принтер • Полку для принтера • 1 рулон бумаги для принтера | 1 комплект |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Бумага для устройства, печатающего черно-белые медицинские изображения | Бумага для черно-белого принтера | 1 рулон |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | - Питание 100/115/230 В, 50/60 Гц. - Рабочий режим: - Температура: от +10° до +40° - Влажность воздуха: от 35 до 75% без выпадения конденсата. - Хранение: - Температура: от 0° до +50° - Влажность воздуха: от 10 до 85% без выпадения конденсата. - Площадь помещение не менее 10 кв.м. - Необходима фиксация в вертикальном положении - Розетки с заземлением, рекомендуется использовать источник бесперебойного питания |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До 10-го декабря 2022 года Адрес: СКО, г. Петропавловск, ул. Жалела Кизатова, 7 А. |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Требования к медицинской технике:

- наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии  с

положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса;

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники  (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

- соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

- хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

- соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению;

лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

- новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки

- внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр системы единства измерений Республики Казахстан

в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений

7) наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя.

Требования, предусмотренные подпунктами 3),4),5),6), 7) подтверждаются поставщиком при исполнении договора закупа.

И.о. директора КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» КГУ «УЗ акимата СКО»                                                                 Утебаев А.О.